附件1

青岛市“好房子”建设领域补充计价依据

（征求意见稿）

目   录

总说明	1

第一篇 施工质量易发问题防治篇

一、地暖地面面层分格缝	3

二、地面隔音减震垫铺设	4

三、立面岩棉防火隔离带	5

四、流态固化土填筑	6

五、电气钢制暗配管防护热缩管安装	7

六、住宅烟道止回阀安装	8

七、计价规则（配电箱预制混凝土边框安装、卫生间淋水检查）	9

第二篇 品质提升篇

一、自粘防护装甲一体板（厚100mm以内）	11

二、屋顶花园过滤层软式透水管（φ200以内）	12

三、折叠门	13

四、成品附墙柜体安装	14

五、铝蜂窝复合扣板天棚	15

六、可折叠座椅（壁挂式）	16

七、人在感应器	17

八、水浸传感器	178

九、智能阀门机械手（执行机构）	189

总 说 明

一、本补充定额适用于青岛市行政区域范围内的新建、扩建和改建的住宅工程。

二、本补充定额与《山东省建筑工程消耗量定额（2025年）》 《山东省安装工程消耗量（2025年）》配套使用。

三、本补充定额周转材料不包括场外运输。

四、本定额子目未包括大型机械进出场费用，实际发生时，

可按《山东省建筑工程消耗量定额（2025年）》“第十九章 施工运输工程”的相应规定另行计算。

第一篇 施工质量易发问题防治篇

- 一、地暖地面面层分格缝

| 工作内容：清理基层，裁切并压入成品分格条、定位，抹平。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10m |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 地暖地面面层 分格缝 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.10 |
| 材料 | PVC成品分隔条 | m | 10.6000 |
| 工程量计算规则 - 按设计图示尺寸以长度“10m”为单位计算。 定额说明 - 分隔条材质设计与定额不同时可以换算。 |  |  |  |

二、地面隔音减震垫铺设

| 工作内容：清理基层、测量、裁切、铺设、贴缝、收口等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10㎡ |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 地面隔音减震垫铺设 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.39 |
| 材料 | 5mm厚聚乙烯橡胶隔音减震垫 | ㎡ | 10.3308 |
|  | 塑料粘胶带 60mm | m | 5.4938 |
| 工程量计算规则 - 按设计图示尺寸以面积“10m2”为单位计算。 定额说明 本定额按干铺编制。 |  |  |  |

三、立面岩棉防火隔离带

| 工作内容：清理基层，板材切割，涂刷界面剂，调运粘结砂浆、满粘粘结保温板， 弹线、钻眼、固定板材等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10㎡ |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 立面岩棉防火 隔离带 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 2.85 |
| 材料 | 岩棉板 δ90 | ㎡ | 10.2000 |
|  | 聚合物砂浆粉 | Kg | 81.3200 |
|  | 液体岩棉界面剂 | Kg | 3.2071 |
|  | 塑料保温螺栓 | 套 | 224.1379 |
|  | 合金钻头 | 个 | 0.6878 |
|  | 水 | m3 | 0.0434 |
|  | 电 | kW·h | 0.4136 |
| 机械 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0188 |
| 工程量计算规则 - 按设计图纸尺寸以面积“10m2”为单位计算。 定额说明 - 岩棉板厚度设计与定额不同时可以换算。 - 本定额未考虑金属托架，实际发生时另行计算。 |  |  |  |

四、流态固化土填筑

| 工作内容：预拌流态固化土填筑、养护等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10m3 |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 预拌流态固化土填筑 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.38 |
| 材料 | 预拌流态固化土 | m³ | 10.5000 |
|  | 竹胶板 | ㎡ | 0.0520 |
|  | 板方材 | m³ | 0.0010 |
|  | 塑料薄膜 | ㎡ | 1.4900 |
| 机械 | — | 台班 | — |
| 工程量计算规则 - 按回填后的完工体积，以“10m³”为单位计算。 定额说明 本定额按溜槽填筑编制。如需泵送，可参照混凝土泵送相关子目，并扣除相应竹胶板和板方材。 |  |  |  |

- 电气钢制暗配管防护热缩管安装

| 工作内容：下料、管道接口清理、清洁钢配管、热缩管套入加热成型。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10m |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | QDBA(2025)-4-1 |
| 项目名称 |  |  | 电气钢制暗配管防护热缩管安装 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.086 |
| 材料 | 热缩管φ20-32mm | m | 1.575 |
|  | 便携式丁烷液化气 | g | 18.059 |
|  | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 | 片 | 0.100 |
|  | 气嘴 | 个 | 0.030 |
|  | 其他材料费 | % | 1.000 |
| 工程量计算规则 - 按设计图纸电气钢制暗配管长度，不区分管道规格，以“10m”为单位计算。不扣除管道中间的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、管件等所占长度。 定额说明 - 适用于外径≤32mm的电气钢制暗配管接口防护。 |  |  |  |

- 住宅烟道止回阀安装

| 工作内容：开箱检查、测位、划线、校正、固定阀门、密封、试动。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：个 |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | QDBA(2025)-7-1 |
| 项目名称 |  |  | 住宅烟道止回阀安装 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.266 |
| 材料 | 烟道止回阀 | 个 | （1.000） |
|  | 防火密封胶 | kg | 0.032 |
|  | 其他材料费 | % | 1.000 |
| 工程量计算规则 - 按设计图示数量，不区分规格，以“个”为单位计算。 定额说明 - 本定额适用于厨房烟道处的成品烟道止回阀安装（含配套成品密封垫）。 - 2. 本定额含阀门安装后的试串烟串味工作，不包含烟道的安装、清理工作。 |  |  |  |

- 计价使用规则

1.当采用配电箱预制混凝土边框安装时，执行《山东省安装工程消耗量（2025年）》中嵌入式成套配电箱安装定额相关子目，材料中取消“木板材”、增加“预制混凝土边框”。

2.卫生间淋水检查，可按发承包双方确认的施工方案另行计算。

第二篇 品质提升篇

- 一、自粘防护装甲一体板（厚100mm以内）

| 工作内容：清理基层，板材切割，弹线，胶粘保温板，固定板材等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10m2 |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 自粘防护装甲一体板 （厚100mm以内） |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.38 |
| 材料 | 自粘防护装甲一体板（厚100mm以内） | ㎡ | 10.2000 |
| - 工程量计算规则 - 按设计尺寸扣除洞口所占面积，以“10㎡”为单位计算。不扣除单个面积≤0.3㎡ 的孔洞所占面积。 - 定额说明 - 1.本定额适用于地下室外墙外侧。 - 2.防护一体板材质、厚度设计与定额不同时，可以换算。 |  |  |  |

- 二、屋顶花园过滤层软式透水管（φ200以内）

| 工作内容：场内运输、与主管连接、固定等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10m |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 屋顶花园过滤层 软式透水管（φ200以内） |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.78 |
| 材料 | 软式透水管 | m | 10.1000 |
| - 工程量计算规则 - 按设计图示尺寸以长度计算，以“10m”为单位计算。 - 定额说明 - 本定额适用于屋顶花园、阳台花园。 |  |  |  |

- 三、折叠门

| 工作内容：现场搬运、安装成品框扇、校正、安装配件、周边塞口、清理等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10㎡ |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** | *** |
| 定额名称 |  |  | 铝合金折叠门 | 塑钢折叠门 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 2.73 | 3.02 |
| 材料 | 塑钢折叠门 | m2 | 9.4800 | 9.4800 |
|  | 玻璃胶 310g | 支 | 5.9480 | 5.0200 |
|  | 地脚 | 个 | 72.4000 | 67.5500 |
|  | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 72.4000 | 67.5500 |
|  | 发泡剂 750ml | 支 | 2.1000 | 2.1000 |
|  | 密封油膏 | kg | 5.2510 | 5.2510 |
|  | 螺钉 | 100个 | - | 6.7550 |
| - 工程量计算规则 按设计图示门窗洞口面积计算，以“10㎡”为单位计算。 - 定额说明 1.按成品门安装编制，已综合考虑安装所必须的五金（包含合页、铰链、拉手、锁具、插销、角码、螺丝等各类配件）的人工。 2.单独施工的五金，执行“第十五章 其他装饰工程”相应子目，另行计算。 |  |  |  |  |

- 四、成品附墙柜体安装

| 工作内容：测量、工厂定制，成品整理、安（拼）装、校正、五金配件安装、 表面清理等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10㎡ |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 成品附墙柜体安装 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 5.00 |
| 材料 | 成品柜体（含配件） | ㎡ | 10.0000 |
| - 工程量计算规则 按柜体的正立面投影面积计算，以“10㎡”为单位计算。 - 定额说明 按常用规格成品木制板材构件(加工散件)现场安(拼)装编制。未考虑饰面板上贴其他花饰、造型艺术品、装饰线条、各类不同材质台面，发生时执行“第十五章 其他装饰工程”相关子目。 |  |  |  |

- 五、铝蜂窝复合扣板天棚

| 工作内容：基层清理、定位放线、固定龙骨、安装面板。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10㎡ |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 铝蜂窝复合扣板天棚 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 2.84 |
| 材料 | 铝蜂窝复合扣板 | ㎡ | 10.3000 |
|  | 铝蜂窝复合扣板专用龙骨及配件 | ㎡ | 10.6000 |
|  | 铝合金背条连接件 | m | 17.8800 |
|  | 自攻螺丝镀锌 | 100个 | 1.3200 |
| - 工程量计算规则 按设计图示尺寸以面积计算，以“10㎡”为单位计算。。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0.3m2的独立柱、孔洞所占面积。 - 定额说明 按平面天棚编制，面层材料采用工厂定制生产、扣板工艺现场安(拼)装。 |  |  |  |

- 可折叠座椅（壁挂式）

| 工作内容：划线定位、打孔、螺栓固定成品件。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：10套 |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | *** |
| 项目名称 |  |  | 可折叠座椅（壁挂式） |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 1.54 |
| 材料 | 成品可折叠座椅 | 套 | 10.1000 |
|  | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 80.0000 |
| - 工程量计算规则 按设计图示数量计算，以“10套”为单位计算。 - 定额说明 按成品安装编制。 |  |  |  |

- 七、人在感应器

| 工作内容：开箱清点、接线、感应器安装固定、调试。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：个 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | QDBA(2025)-5-1 | QDBA(2025)-5-2 |
| 项目名称 |  |  | 嵌入式 | 壁装/吸顶式 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.143 | 0.154 |
| 材料 | 成套感应器（嵌入式） | 个 | (1.010) | - |
|  | 成套感应器（壁装/吸顶） | 个 | - | (1.010) |
|  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 0.345 | 0.345 |
|  | 塑料胀塞 φ6~8 | 个 | - | 2.020 |
|  | 木螺钉 M(2~4)x(6~65) | 个 | - | 2.080 |
|  | 冲击钻头 中6~8 | 个 | - | 0.027 |
|  | 电 | kW·h | - | 0.012 |
|  | 其他材料费 | % | 1.800 | 1.800 |
| 工程量计算规则 按设计图示数量，区分感应器安装方式，以“个”为单位计算。 定额说明 - 嵌入式定额工作内容不包含开孔工作。 - 定额以感应器接入220V电源线考虑编制的。成套感应器含二位快接对插头。若采用低压配套接头或电池供电时，调减“铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2”材料，并“成套感应器”中考虑设备自带配套接头和电池。 |  |  |  |  |

- 八、水浸传感器

| 工作内容：开箱清点、就位、调试。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：个 |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | QDBA(2025)-5-3 |
| 项目名称 |  |  | 水浸传感器 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.077 |
| 材料 | 水浸传感器 | 个 | （1.00） |
| - 工程量计算规则 按设计图示数量计算，以“个”为单位计算。 - 定额说明 按成品安装编制。 |  |  |  |

- 九、智能阀门机械手（执行机构）

| 工作内容：定位、执行机构固定、调试。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量单位：个 |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | QDBA(2025)-5-4 |
| 项目名称 |  |  | 智能阀门机械手 （执行机构） |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 0.136 |
| 材料 | 成套智能阀门机械手（执行机构） | 个 | （1.00） |
| 工程量计算规则 按设计图示数量计算，以“个”为单位计算。 定额说明 - 成套智能阀门机械手（执行机构）含配套管箍。 |  |  |  |